Приложение № 2

Перечень услуг и работ по управлению и содержанию помещения подземного автопаркинга

| № п/п | Наименование услуг и работ | Периодичность выполнения услуг и работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работы, необходимые для надлежащего содержания конструктивных элементов жилых зданий |  |
| 1.1 | Работы, выполняемые в отношении фундаментов |  |
| 1.1.1 | Устранение местных деформаций, восстановление поврежденных участков фундамента и входов в помещение | по мере необходимости |
| 1.2 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен и внутренней отделки помещений |  |
| 1.2.1 | Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен. | постоянно |
| 1.2.2. | Проверка состояния внутренней отделки. Восстановление отдельными участками отделки стен, потолков, полов | постоянно по мере необходимости |
| 1.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш |  |
| 1.3.1 | Проверка кровли (крыши) на отсутствие протечек | постоянно |
| 1.3.2 | Устранение нарушений, приводящих к протечкам | по мере необходимости |
| 1.3.3 | Проверка состояния защитных ограждений на крышах. | постоянно |
| 1.3.4 | Проверка и очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год (весной и осенью) |
| 1.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов |  |
| 1.4.1 | Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, герметичности наружных водостоков. | постоянно |
| 1.4.2 | Восстановление плотности притворов входных дверей, ворот самозакрывающихся устройств , включая укрепление, утепление и мелкий ремонт входных дверей | по мере необходимости |
| 1.4.3 | Проверка и очистка выступающих элементов фасадов от скопления снега, снежных навесов, сосулек и наледи в осенний, весенний и зимний периоды | по мере необходимости |
| 1.5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу |  |
| 1.5.1 | Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений. В случае выявления нарушений в отопительный период (с сентября по май) проведение ремонта, включая замену разбитых стекол. | постоянно незамедлительно |
| 2. | * Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции |  |
| 2.1.1 | Техническое обслуживание и управление оборудованием систем вентиляции определение работоспособности оборудования и элементов систем. | постоянно |
| 2.1.2 | Устранение неплотностей в вентиляционных каналах , устранение засоров в каналах. | по мере необходимости |
| 2.1.3 | Контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического вентиляции. | постоянно |
| 2.1.3 | Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов. В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ | постоянно согласно плану восстановительных работ |
| 2.2. | Работы, выполняемые для надлежащего содержания общедомовых систем холодного водоснабжения и водоотведения |  |
| 2.2.1 | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах) | постоянно |
| 2.2.2 | Принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения, а также герметичности систем | незамедлительно |
| 2.2.3 | Контроль состояния контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) | постоянно |
| 2.2.4 | Замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) | по мере необходимости |
| 2.2.5 | Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и водоразборных приборов (кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу | по мере необходимости |
| 2.2.6 | Контроль состояния участков трубопроводов, элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации, а также соединительных элементов | постоянно |
| 2.2.7 | Восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации | незамедлительно |
| 2.2.8 | Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе | незамедлительно |
| 2.3. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания общедомового ИТП |  |
| 2.3.1. | Контроль состояния и работоспособности ИТП, в том числе герметичности соединений, наличия или отсутствия механических повреждений и течи. В случае выявления нарушений и повреждений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ, включая замену неисправных элементов (манометров, преобразователей температуры и давления, запорной арматуры и т.д.) | постоянно согласно плану восстановительных работ |
| 2.3.2. | Техническое обслуживание ИТП и его элементов | 1 раз в квартал |
| 2.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания общедомовой системы отопления |  |
| 2.4.1 | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах) | постоянно |
| 2.4.2 | Контроль параметров теплоносителя (давления, температуры, расхода) | постоянно |
| 2.4.3 | Принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления, а также герметичности систем | незамедлительно |
| 2.4.4 | Контроль состояния контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) | постоянно |
| 2.4.5 | Замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) | по мере необходимости |
| 2.4.6 | Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, относящихся к общему имуществу | незамедлительно |
| 2.4.7 | Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | ежегодно после окончания отопительного периода, а также при текущем ремонте с заменой труб |
| 2.4.8 | Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления | 1 раз в год |
| 2.4.9 | Проведение пробных пусконаладочных работ | ежегодно после окончания отопительного периода, а также при текущем ремонте с заменой труб |
| 2.4.10 | Удаление воздуха из системы отопления | ежегодно после окончания отопительного периода, а также при текущем ремонте с заменой труб |
| 2.5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания коллективного (общедомового) прибора учета холодной, тепловой и электрической энергии (далее – коллективного прибора учета) |  |
| 2.5.1 | Контроль состояния и работоспособности коллективного прибора учета, в том числе наличие или отсутствие механических повреждений, течи и соответствующих пломб. В случае выявления нарушений и повреждений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ, включая очистку фильтров, замену неисправных элементов (расходомеров, магнитно-индукционых датчиков, преобразователей температуры и давления, запорной арматуры и т.д.) | постоянно согласно плану восстановительных работ |
| 2.5.2 | Техническое обслуживание коллективного прибора учета и его элементов | 1 раз в квартал |
| 2.5.3 | Снятие показаний коллективного прибора учета | ежемесячно |
| 2.5.4 | Обеспечение проведения поверок коллективного прибора учета | в сроки, установленные технической документацией на прибор учета |
| 2.5.5 | Проведение процедуры допуска (ввода) коллективного прибора учета в эксплуатацию: - проверка места установки, схемы подключения и состояния прибора учета, в том числе наличие или отсутствие механических повреждений и соответствующих пломб; - установка контрольной одноразовой номерной пломбы (контрольной пломбы) и (или) знаков визуального контроля; - составление акта допуска коллективного прибора учета в эксплуатацию | 1 раз в год и после установки (замены) прибора учета |
| 2.6. | Содержание наружных сетей теплоснабжения |  |
| 2.6.1. | Содержание : | по графику планово-предупредительный ремонт 1 раз в неделю в межотопительный период |
|  | - проверка системы на герметичность; |  |
|  | - проверка неисправностей запорной арматуры; |  |
|  | - проверка неисправностей контрольно-измерительных приборов; |  |
|  | - выявление незакрепленных участков трубопроводов; |  |
|  | - выявление неокрашенных участков трубопроводов, грязных поверхностей запорной арматуры, несмазанных поверхностей резьбовых соединений; |  |
|  | - выявление участков трубопроводов, не имеющих тепловую изоляцию, в т.ч. в неотапливаемых помещениях; |  |
|  | - выявление и устранение перебоев в подаче тепла (соответствие гидравлическому режиму работы сети теплоснабжения) в отопительный период; |  |
|  | - содержание люков колодцев и тепловых камер в закрытом состоянии согласно правилам эксплуатации; |  |
|  | - выявление засорений колодцев, тепловых камер и трубопроводов попутного дренажа; |  |
|  | - выявление разрушений горловин люков, колодцев и тепловых камер; |  |
|  | - ведение журналов и технической документации |  |
| 2.6.2. | Текущий ремонт: |  |
|  | - замена отдельных участков трубопроводов; | по мере необходимости |
|  | - восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов; | по мере необходимости |
|  | - замена вышедшей из строя арматуры; | по мере необходимости |
|  | - частичная окраска трубопроводов; | по мере необходимости |
|  | - гидравлические испытания на прочность; | 1 раз в год |
|  | - промывка сетей | по предписанию энергоснабжающей организации |
| 2.6.3. | Аварийное обслуживание: | по мере необходимости |
|  | - локализация аварии путем отключения отдельных участков, имеющих повреждения; |  |
|  | - ликвидация неисправности; |  |
|  | - замена небольших участков трубопроводов (не более 2 м); |  |
|  | - выполнение сопутствующих работ (рытье траншей, откачка воды из подвала) |  |
| 2.7. | Содержание наружных сетей водоотведения |  |
| 2.7.1. | Содержание: | согласно графику, постоянно |
|  | - проверка системы на герметичность; |  |
|  | - наличие указателей привязок канализационных колодцев; |  |
|  | - содержание колодцев в закрытом состоянии согласно правилам эксплуатации; |  |
|  | - выявление засоров, перебоев в работе трубопроводов и колодцев; |  |
|  | - проверка отсутствия разрушений горловин люков, колодцев |  |
| 2.7.2. | Текущий ремонт: | 2 раза в год по мере необходимости |
|  | - прочистка канализационной сети; |  |
|  | - замена отдельных участков трубопроводов; |  |
|  | - восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов; |  |
|  | - мелкий ремонт канализационных колодцев: замена скоб, заделка свищей в колодцах, переборка горловин колодцев и замена люков |  |
| 2.7.3. | Аварийное обслуживание: | по мере необходимости |
|  | - локализация аварии путем отключения отдельных участков, имеющих повреждения; |  |
|  | - ликвидация засора канализационных труб «лежаков» до первого колодца; |  |
|  | - замена отдельных участков трубопровода; |  |
|  | - выполнение сопутствующих работ (отрывка траншей, откачка воды из подвала) |  |
| 2.8. | Содержание наружных сетей холодного водоснабжения |  |
| 2.8.1. | Содержание: | согласно графику 1 раз в неделю |
|  | - проверка системы на герметичность; |  |
|  | - проверка неисправностей запорной арматуры, пожарных гидрантов; |  |
|  | - проверка неисправностей контрольно-измерительных приборов; |  |
|  | - выявление незакрепленных участков трубопроводов; |  |
|  | - выявление неокрашенных участков трубопроводов, грязных поверхностей запорной арматуры, несмазанных поверхностей резьбовых соединений; |  |
|  | - выявление участков трубопроводов, не имеющих тепловую изоляцию, в т.ч. в неотапливаемых помещениях и в местах, предусмотренных проектом; |  |
|  | - проверка отсутствия перебоев в подаче холодного водоснабжения по вине подрядчика; |  |
|  | - содержание люков колодцев и тепловых камер в закрытом состоянии согласно правилам эксплуатации; |  |
|  | - проверка отсутствия засорений колодцев, тепловых камер; |  |
|  | - проверка отсутствия разрушений горловин люков, колодцев и тепловых камер; | постоянно |
|  | - наличие информационных указателей; |  |
|  | - ведение журналов и технической документации |  |
| 2.8.2. | Текущий ремонт: |  |
|  | - замена отдельных участков трубопроводов; | по мере необходимости |
|  | - восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов; | по мере необходимости |
|  | - замена вышедшей из строя арматуры; | по мере необходимости |
|  | - частичная окраска трубопроводов; | по мере необходимости |
|  | - промывка сетей | по предписанию энергоснабжающей организации |
| 2.8.3. | Аварийное обслуживание: | по мере необходимости |
|  | - локализация аварии путем отключения отдельных участков, имеющих повреждения; |  |
|  | - ликвидация неисправности; |  |
|  | - замена небольших участков трубопроводов; |  |
|  | - выполнение сопутствующих работ (отрывка траншей, откачка воды из подвала) |  |
| 2.9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |
| 2.9.1 | Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки | постоянно |
| 2.9.2 | Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения | постоянно |
| 2.9.3 | Техническое обслуживание и ремонт электрических и осветительных установок (проверка работы светильников, при необходимости снятие и установка плафонов, смена и ремонт штепсельных розеток и другие работы), элементов внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования | постоянно |
| 2.9.4 | Обеспечение освещения проездов путем смены перегоревших лампочек. | постоянно |
| 3 | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества |  |
| 3.1 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества |  |
| 3.1.1 | Подметание территории подземного автопаркингка (проезды, паркинг, пандусы) | 1 раз в месяц |
| 3.1.2 | Влажная уборка (подметание) помещений общего назначения (санузел, помещение службы охраны) | 1 раз в неделю |
| 3.1.3 | Мытье пола в помещениях общего назначения ( санузел, помещение службы охраны) | 2 раза в месяц |
| 3.1.4 | Влажная протирка подоконников, дверей, дверных ручек | 1 раз в год |
| 3.1.5 | Мытье окон | 1 раз в год |
| 3.1.6 | Очистка водоотводного лотка от грязи и мусора | 1 раз в квартал |
| 3.1.7. | Очистка урн от мусора | 1раз в сутки |
| 3.2 | Работы, выполняемые ручным способом по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее – придомовая территория) в холодный (осенне-зимний) период года |  |
| 3.2.1 | Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | по мере необходимости |
| 3.2.2 | Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда в дни сильных снегопадов | 3 раза в сутки |
| 3.2.3 | Очистка (подметание) придомовой территории от наносного снега толщиной до 2 см в дни без снегопада | 1 раз в сутки |
| 3.2.4 | Очистка придомовой территории (тротуаров) от наледи и льда | 1 раз в двое суток во время гололеда |
| 3.2.5 | Очистка и подметание крыльца и площадки у входов в подъезд/помещение подземного автопаркинга от наледи и снега | 1 раз в сутки |
| 3.2.6 | Посыпка территории песком или противогололедными составами и материалами | 1 раз в сутки во время гололеда |
| 3.3 | Механизированная уборка придомовой территории в холодный период года | по мере необходимости, но не менее 1 раза в месяц |
| 3.3.1 | Очистка от снега тротуаров шириной 2 м и более, проездов, автостоянок со сгребанием в снежную кучу |  |
| 3.3.2 | Погрузка снега погрузчиками в автосамосвалы |  |
| 3.3.3 | Перевозка снега на полигон автосамосвалами |  |
| 3.3.4 | Утилизация снега на полигоне |  |
| 3.4 | Работы, выполняемые ручным способом по содержанию придомовой территории, в теплый (весенне-летний) период года |  |
| 3.4.1 | Уборка и подметание придомовой территории, в том числе территории детской площадки | 2 раза в месяц |
| 3.4.2 | Уборка и подметание крыльца и площадки у входа в подъезд/помещение подземного автопаркинга | 1 раз в сутки |
| 3.4.3 | Выкашивание газонов, расположенных на придомовой территории | 2 раза в течение периода |
| 3.4.4 | Уборка газонов, расположенных на придомовой территории | 1 раз в трое суток |
| 3.6 | Работы по обеспечению накопления отходов |  |
| 3.6.1 | Организация и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; обслуживание и очистка контейнерных площадок | постоянно 1 раз в сутки |
| 3.6.2 | Организация накопления отходов I – IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.); передача отходов I – IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов | постоянно по мере накопления |
| 4. | *Работы по обеспечению требований пожарной безопасности |  |
| 4.1.1. | Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты (огнетушители), противодымной защиты. | постоянно |
| 4.1.2. | Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. | постоянно |
| 4.1.3. | Техническое обслуживание и ремонт систем автоматической пожарной сигнализации, электрических установок систем дымоудаления, внутреннего противопожарного водопровода. | постоянно |
| 4.1.4. | Техническое обслуживание и управление оборудованием систем автоматической системы пожаротушения | постоянно |
| 5 | Осуществление аварийно-диспетчерского обслуживания |  |
| 5.1. | Осуществление текущего контроля за работой внутридомовых инженерных систем | круглосуточно |
| 5.2 | Прием, регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей помещений в многоквартирных домах об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем | круглосуточно |
| 5.3 | Регистрация заявок в журнале заявок собственников и пользователей помещений в многоквартирных домах или в автоматизированной системе учета таких заявок (при ее наличии) | круглосуточно |
| 5.4 | Обеспечение хранения журнала заявок собственников и пользователей помещений в занимаемом аварийно-диспетчерской службой помещении и ознакомление по желанию собственников и пользователей помещений в многоквартирных домах, в отношении которых эта служба осуществляет аварийно-диспетчерское обслуживание, с внесенными в журнал учета заявок записями | постоянно |
| 5.5 | Принятие оперативных мер по обеспечению безопасности граждан в случае возникновения аварийных ситуаций или угрозы их возникновения | круглосуточно |
| 5.6 | Отражение сведений, полученных аварийно-диспетчерской службой в результате непрерывного контроля за работой инженерного оборудования, в соответствующих журналах | круглосуточно |
| 5.7 | Ликвидация засоров внутридомовой инженерной системы водоотведения внутри многоквартирных домов | незамедлительно |
| 5.8 | Устранение аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения и внутридомовых систем отопления и электроснабжения | незамедлительно |
| 5.9 | Обеспечение оповещения аварийных служб соответствующих ресурсоснабжающих организаций о поступивших сигналах об аварии или повреждении внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения и внутридомовых систем отопления и электроснабжения | незамедлительно при поступлении сигналов об аварии или повреждении |
| 5.10 | Устранение аварий и повреждений внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения и внутридомовых систем отопления и электроснабжения, входящих в состав общего имущества, самостоятельно либо с привлечением служб соответствующих ресурсоснабжающих организаций. В случаях, когда законодательством Российской Федерации предусмотрены специальные требования к осуществлению ресурсоснабжающими организациями деятельности по аварийно-диспетчерскому обслуживанию, аварийно-диспетчерская служба сообщает об этом в аварийные службы соответствующих ресурсоснабжающих организаций и контролирует устранение ими таких аварий и повреждений | круглосуточно круглосуточно |
| 6 | Осуществление деятельности по управлению многоквартирным домом в соответствии с установленными стандартами и правилами деятельности по управлению многоквартирными домами, в том числе |  |
| 6.1 | Организация и осуществление расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме (включая услуги и работы по его управлению) и коммунальные услуги | постоянно |
| 6.1.1 | Начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | постоянно |
| 6.1.2 | Оформление платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме | 1 раз в месяц |
| 6.1.3 | Осуществление расчетов с ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, поставленные по договорам ресурсоснабжения | ежемесячно |
| 6.1.4 | Ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги, предусмотренную жилищным законодательством Российской Федерации | постоянно |

Перечень дополнительных услуг и работ  по содержанию помещения подземного автопаркинга

I. Работы по содержанию системы ограничения доступа (видеодомофон) установленного в помещении подземного автопаркинга

| № п/п | Наименование услуг и работ | Периодичность выполнения услуг и работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение внешнего осмотра системы на предмет механических повреждений | раз в 2 недели |  |
| 2 | Проверка прочности и надежности крепежа элементов системы | раз в 2 недели |  |
| 3 | Проверка коммутационных разъемов | ежемесячно |  |
| 4 | Диагностика кабельных трасс | ежемесячно |  |
| 5 | Внешний осмотр составных частей системы на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.п. | раз в 2 недели |  |
| 6 | Проверка работоспособности составных частей системы | ежемесячно |  |
| 7 | Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах | 1 раз в год |  |
| 8 | Проверка электронных систем на работоспособность | раз в 2 недели |  |

II. Работы по содержанию атоматических ворот.

| № п/п | Наименование услуг и работ | Периодичность выполнения услуг и работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведение внешнего осмотра системы на предмет механических повреждений | раз в 2 недели |
| 2 | Проверка прочности и надежности крепежа элементов системы | раз в 2 недели |
| 3 | Проведение комплексной диагностики | ежемесячно |
| 4 | Устранение неисправности | ежемесячно |
| 5 | Восстановление автоматики, дистанционного управления | по необходимости |

III. Работы по содержанию службы  охраны.

| № п/п | Наименование услуг и работ | Периодичность выполнения услуг и работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение охраны помещения подземного автопаркинга путём заключения договора со специализированной организацией | круглосуточно |

* Обслуживание системы будет производиться после выполнения работ по восстановлению работоспособности системы.

От лица Управляющей организации:		                          От лица Собственника:

Директор  _________________ А.А. Русин                                    _____________________       __________

(Ф.И.О.)                                              подпись