              Приложение № 2 

к договору управления

     ул. 30 лет Победы, 56/2
I. Перечень услуг и работ по управлению многоквартирным домом,

содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома 

по состоянию на 01.10.2025г.
	№

п/п
	Наименование услуг и работ
	Периодичность выполнения

услуг и работ

	1
	Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций многоквартирных домов (конструктивных элементов жилых

зданий)
	

	1.1
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов
	

	1.1.1
	Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам с устранением выявленных нарушений
	постоянно

	1.1.2
	Проверка технического состояния видимых частей конструкций с устранением выявленных нарушений путем разработки контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детального обследования

и составления плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций
	Постоянно

	1.1.3
	Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента с устранением выявленных нарушений путем восстановления их работоспособности
	Постоянно

	1.2
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами
	

	1.2.1
	Проверка температурно-влажностного режима   подвальных помещений с устранением выявленных нарушений
	Постоянно

	1.2.2
	Проверка состояния помещений подвалов, входов

в подвалы и приямков и принятие мер:
	Постоянно

	
	исключающих подтопление этих помещений, в том числе путем откачки грунтовых вод
	Постоянно

	
	исключающих захламление, загрязнение и загромождение этих помещений
	Постоянно

	
	обеспечивающих их вентиляцию в соответствии
с проектными требованиями
	Постоянно

	1.2.3
	Контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них

с устранением выявленных неисправностей
	Постоянно

	1.2.4
	Установка сеток и решеток на проемы, каналы

и отверстия для защиты от проникновения грызунов
	по мере

необходимости

	1.2.5
	Дезинфекция, дератизация и дезинсекция

подвальных помещений и технических подполий
	по мере

необходимости,

но не реже

1 раза в год

	1.2.6
	Обеспечение освещения подвальных помещений

и технических подполий, включая смену перегоревших лампочек
	по мере

необходимости

	1.3
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен
	

	1.3.1
	Выявление отклонений от проектных условий

эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери

несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции

между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств.

В случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен и восстановлению

проектных условий их эксплуатации с последующим выполнением этого плана мероприятий
	Постоянно

согласно плану

мероприятий

	1.3.2
	Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных

деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков.

В случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен и восстановлению

проектных условий их эксплуатации с последующим выполнением этого плана мероприятий
	Постоянно

согласно плану

мероприятий

	1.3.3
	Выявление повреждений в кладке, наличия 

и характера трещин, выветривания, отклонения

от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков.

В случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен и восстановлению

проектных условий их эксплуатации с последующим выполнением этого плана мероприятий
	Постоянно

согласно плану

мероприятий

	1.3.4
	Выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками,

с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен.

В случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен и восстановлению

проектных условий их эксплуатации с последующим выполнением этого плана мероприятий
	Постоянно

согласно плану

мероприятий

	1.4
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий
	

	1.4.1
	Выявление нарушений условий эксплуатации,

несанкционированных изменений конструктивного решения, выявление прогибов, трещин и колебаний.
В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ
	Постоянно

согласно плану

мероприятий

	1.4.2
	Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой

по высоте, отслоения защитного слоя бетона

и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах

с перекрытиями и покрытиями из монолитного

железобетона и сборных железобетонных плит.

В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ
	Постоянно

согласно плану

мероприятий

	1.4.3
	Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой

по высоте, отслоения защитного слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями

из сборного железобетонного настила.

В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ
	постоянно

согласно плану восстановительных работ

	1.4.4
	Выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов.
В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ
	Постоянно

согласно плану восстановительных работ

	1.4.5
	Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности

и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах

с деревянными перекрытиями и покрытиями.

В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ
	постоянно

согласно плану восстановительных работ

	1.4.6
	Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции

и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев

к конструкциям перекрытия (покрытия).

В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ
	Постоянно

согласно плану восстановительных работ

	1.5
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов
	

	1.5.1
	Выявление нарушений условий эксплуатации,

несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения

от вертикали.
В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ
	Постоянно

согласно плану восстановительных работ

	1.5.2
	Контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоения защитного слоя

бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона, состояния металлических закладных деталей в домах

со сборными и монолитными железобетонными

колоннами.
В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана

восстановительных работ и проведение восстановительных работ
	Постоянно

согласно плану восстановительных работ

	1.5.3
	Выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или выдергивания стальных связей

и анкеров, повреждений кладки под опорами балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по горизонтальным швам в домах

с кирпичными столбами.
В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ
	Постоянно

согласно плану восстановительных работ

	1.6
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий
	

	1.6.1
	Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин.

В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ
	постоянно

согласно плану восстановительных работ

	1.6.2
	Выявление поверхностных отколов и отслоения
защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов

бетона в сжатой зоне в домах с монолитными

и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий.
В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ
	постоянно

согласно плану восстановительных работ

	1.6.3
	Выявление коррозии с уменьшением площади

сечения несущих элементов, потери местной

устойчивости конструкций (выпучивание стенок

и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий
и покрытий.
В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ
	постоянно

согласно плану восстановительных работ

	1.7
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш
	

	1.7.1
	Проверка кровли (крыши) на отсутствие протечек
	Постоянно

	1.7.2
	Устранение нарушений, приводящих к протечкам
	незамедлительно

	1.7.3
	Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного

на крыше.

В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ
	постоянно

согласно плану восстановительных работ

	1.7.4
	Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций,, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока.

В случае выявления нарушений, приводящих

к протечкам, – их устранение.

В остальных случаях – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ
	постоянно

незамедлительно
согласно плану 
восстановительных работ

	1.7.5
	Проверка состояния защитных бетонных плит

и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных

коробов и других элементов на крышах.

В случае выявления нарушений, приводящих

к протечкам, – их устранение.

В остальных случаях – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ
	Постоянно

незамедлительно
согласно плану восстановительных работ

	1.7.6
	Проверка температурно-влажностного режима

и воздухообмена на чердаке.

В случае выявления нарушений – разработка

(при необходимости) плана восстановительных

работ и проведение восстановительных работ, включая утепление чердачных перекрытий, мелкий ремонт и утепление дверей, люков выхода

на чердаки и крышу
	постоянно

согласно плану восстановительных работ

	1.7.7
	Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек.
В случае выявления повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ

(при необходимости) и проведение восстановительных работ
	постоянно

согласно плану восстановительных работ

	1.7.8
	Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей

на возможные промерзания их покрытий.

В случае выявления нарушений, приводящих

к протечкам, – их устранение.

В остальных случаях – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ
	Постоянно

незамедлительно
согласно плану восстановительных работ

	1.7.9
	Проверка и очистка кровли и водоотводящих

устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод
	по мере необходимости,

но не реже

2 раз в год

(весной

и осенью)

	1.7.10
	Проверка и очистка кровли от скопления снега, снежных навесов, сосулек и наледи в осенний,

весенний и зимний периоды
	по мере

необходимости

	1.7.11
	Проверка и восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами
	по мере

необходимости

	1.7.12
	Проверка и восстановление антикоррозионного

покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей
	по мере

необходимости

	1.7.13
	Дезинфекция, дератизация и дезинсекция

чердачных помещений
	по мере необходимости,

но не реже

1 раза в год

	1.7.14
	Закрытие чердачных дверей и металлических

решеток на замки
	Постоянно

	1.8
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц
	

	1.8.1
	Выявление деформации и повреждений

в несущих конструкциях, надежности крепления
ограждений, выбоин и сколов в ступенях.
В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ
	постоянно

согласно плану восстановительных работ

	1.8.2
	Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей

в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами.
В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ
	постоянно

согласно плану восстановительных работ

	1.9
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов
	

	1.9.1
	Выявление нарушений отделки фасадов и их

отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков.

В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ, в том числе ремонт и окраска отдельных элементов фасадов, а также герметизация стыков, заделка выбоин и трещин на поверхности блоков

и панелей; укрепление, утепление, конопатка пазов

и смена участков обшивки деревянных стен
	постоянно

согласно плану восстановительных работ

	1.9.2
	Контроль состояния и работоспособности

подсветки информационных знаков, входов

в подъезды (домовые знаки и т.д.).
В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана

восстановительных работ и проведение восстановительных работ, включая ремонт и установку информационных знаков
	Постоянно

согласно плану восстановительных работ



	1.9.3
	Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях

и козырьках.

В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ
	постоянно

согласно плану восстановительных работ

	1.9.4
	Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и козырьков над входами в здание, в подвалы и над балконами.
В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ
	постоянно

согласно плану восстановительных работ

	1.9.5
	Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей
хода дверей (остановы).

В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ, включая укрепление, утепление и мелкий ремонт входных дверей, а также установку пружин на них и самозакрывающихся устройствах
	постоянно

согласно плану восстановительных работ

	1.9.6
	Проверка и очистка выступающих элементов

фасадов от скопления снега, снежных навесов,

сосулек и наледи в осенний, весенний и зимний

периоды
	по мере
необходимости

	1.10
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в помещениях, относящихся

к общему имуществу
	

	1.10.1
	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия

трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов.
В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана

восстановительных работ и проведение восстановительных работ
	постоянно

согласно плану восстановительных работ

	1.10.2
	Проверка звукоизоляции и огнезащиты.

В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ
	Постоянно

согласно плану восстановительных работ

	1.11
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки помещений, относящихся к общему имуществу
	

	1.11.1
	Проверка состояния внутренней отделки.

В случае угрозы обрушения отделочных слоев

или нарушения защитных свойств отделки

по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию – устранение выявленных нарушений
	постоянно

согласно плану восстановительных работ

	1.12
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу
	

	1.12.1
	Проверка состояния основания и поверхностного слоя полов.

В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ
	постоянно

согласно плану восстановительных работ

	1.13
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу
	

	1.13.1
	Проверка целостности оконных и дверных

заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры

элементов оконных и дверных заполнений.

В случае выявления нарушений в отопительный
период (с сентября по май) проведение ремонта, включая утепление оконных проемов и замену

разбитых стекол.

В остальных случаях – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ
	постоянно

незамедлительно
согласно плану восстановительных работ

	2
	Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества
	

	2.1
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов
	

	2.1.1
	Проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода.

При выявлении засоров – их устранение.

При выявлении повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ, включая восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств мусоропроводов, крышек мусороприемных клапанов

и шиберных устройств
	еженедельно

незамедлительно

согласно плану восстановительных работ

	2.1.2
	Удаление мусора из мусоросборных камер
	ежедневно

 

	2.1.3
	Чистка, промывка и дезинфекция загрузочных

клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования, а также сменных мусоросборников
	1 раз в месяц

	2.2
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции 
	

	2.2.1
	Техническое обслуживание и управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования

и элементов систем.
В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ
	постоянно

согласно плану восстановительных работ

	2.2.2
	Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток

и их креплений
	по мере
необходимости

	2.2.3
	Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов.

В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ
	Постоянно 
согласно плану восстановительных работ

	2.3
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего)

и водоотведения в многоквартирных домах

с холодным и горячим водоснабжением,

водоотведением
	

	2.3.1
	Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных

приборов, автоматических регуляторов

и устройств, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках,

в подвалах и каналах)
	

	2.3.2
	Контроль параметров теплоносителя и воды

(давления, температуры, расхода)
	постоянно

	2.3.3
	Принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения, а также герметичности систем
	незамедлительно

	2.3.4
	Контроль состояния контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.)
	постоянно

	2.3.5
	Замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.)
	по мере

необходимости

	2.3.6
	Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему

имуществу
	по мере

необходимости

	2.3.7
	Контроль состояния участков трубопроводов,

элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока,

дренажных систем и дворовой канализации,

а также соединительных элементов
	постоянно

	2.3.8
	Восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае

их разгерметизации
	незамедлительно

	2.3.9
	Восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой

канализации
	незамедлительно

	2.3.10
	Переключение в целях надежной эксплуатации

режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока
	по мере

необходимости

	2.3.11
	Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе
	незамедлительно

	2.3.12
	Прочистка ливневой канализации
	по мере необходимости,

но не реже

1 раза в год

	2.3.13
	Промывка систем водоснабжения для удаления

накипно-коррозионных отложений
	ежегодно

после 

окончания
отопительного

периода,

а также

при текущем
ремонте

с заменой труб

	2.3.14
	Проведение пробных пусконаладочных работ
	ежегодно

после

окончания

отопительного

периода,

а также

при текущем

ремонте

с заменой труб

	2.4
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем отопления
	

	2.4.1
	Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов,

запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов

и устройств, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках,

в подвалах и каналах)
	постоянно

	2.4.2
	Контроль параметров теплоносителя (давления, температуры, расхода)
	постоянно

	2.4.3
	Принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления, а также герметичности систем
	незамедлительно

	2.4.4
	Контроль состояния контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.)
	постоянно

	2.4.5
	Замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.)
	по мере

необходимости

	2.4.6
	Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, относящихся к общему имуществу
	незамедлительно

	2.4.7
	Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений
	ежегодно

после

окончания

отопительного

периода,

а также

при текущем

ремонте

с заменой труб

	2.4.8
	Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления
	1 раз в год

	2.4.9
	Проведение пробных пусконаладочных работ
	ежегодно

после

окончания

отопительного

периода,

а также

при текущем

ремонте

с заменой труб

	2.4.10
	Удаление воздуха из системы отопления
	ежегодно

после

окончания

отопительного

периода,

а также

при текущем

ремонте

с заменой труб

	2.5
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электро- и телекоммуникационного
оборудования
	

	2.5.1
	Проверка заземления оболочки электрокабеля,

оборудования (насосы, щитовые вентиляторы

и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки
	постоянно

	2.5.2
	Проверка и обеспечение работоспособности

устройств защитного отключения
	постоянно

	2.5.3
	Техническое обслуживание и ремонт электрических и осветительных установок (проверка работы электроламп, при необходимости снятие и установка плафонов, смена и ремонт штепсельных розеток

и другие работы), элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных

шкафах, наладка электрооборудования
	постоянно

	2.5.4
	Обеспечение освещения лестничных клеток

и входов в подъезды путем смены перегоревших лампочек в холлах и тамбурах первых этажей,

а также на лестничных клетках и входах в подъезды
	постоянно

	2.6
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания коллективного (общедомового) прибора

учета холодной и горячей воды, тепловой и электрической энергии (далее – коллективного прибора учета)
	

	2.6.1
	Контроль состояния и работоспособности коллективного прибора учета, в том числе наличие

или отсутствие механических повреждений, течи

и соответствующих пломб.

В случае выявления нарушений и повреждений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ, включая очистку фильтров, замену неисправных элементов (расходомеров, магнитно-индукционых датчиков, преобразователей температуры и давления, запорной арматуры и т.д.)
	постоянно

согласно плану восстановительных работ

	2.6.2
	Техническое обслуживание коллективного прибора учета и его элементов
	1 раз в квартал

	2.6.3
	Снятие показаний коллективного прибора учета
	ежемесячно

	2.6.4
	Обеспечение проведения поверок коллективного прибора учета
	в сроки,

установленные технической документацией

на прибор учета

	2.6.5
	Проведение процедуры допуска (ввода) коллективного прибора учета в эксплуатацию:

- проверка места установки, схемы подключения
и состояния прибора учета, в том числе наличие
или отсутствие механических повреждений и соответствующих пломб;

- установка контрольной одноразовой номерной пломбы (контрольной пломбы) и (или) знаков визуального контроля;

- составление акта допуска коллективного прибора учета в эксплуатацию
	1 раз в год

и после установки (замены) прибора учета

	3
	Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
	

	3.1
	Работы по содержанию помещений, входящих

в состав общего имущества
	

	3.1.1
	Сухая уборка (подметание) тамбуров, холлов,

коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов, включая очистку систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий,

приямков, текстильных матов)
	1 раз в неделю

	3.1.2
	Влажная уборка (подметание) тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов
	2 раза в неделю

	3.1.3
	Влажное подметание мест перед загрузочными клапанами мусоропроводов
	ежедневно

	3.1.4
	Мытье пола лестничных площадок, маршей,

холлов, тамбуров, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, коридоров, галерей
	2 раза в месяц

	3.1.5
	Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков

слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных

ручек
	1 раз в год

	3.1.6
	Мытье окон
	1 раз в год

	3.2
	Работы, выполняемые ручным способом

по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее – придомовая территория) в холодный (осенне-зимний) период года
	

	3.2.1
	Очистка крышек люков колодцев и пожарных

гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше

5 см
	по мере

необходимости

	3.2.2
	Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка

придомовой территории от снега и льда в дни

сильных снегопадов
	3 раза в сутки

	3.2.3
	Очистка (подметание) придомовой территории

от наносного снега толщиной до 2 см в дни

без снегопада
	1 раз в сутки

	3.2.4
	Очистка придомовой территории (тротуаров)

от наледи и льда
	1 раз

в двое суток

во время

гололеда

	3.2.5
	Очистка и подметание крыльца и площадки

у входов в подъезд от наледи и снега
	1 раз в сутки

	3.2.6
	Посыпка территории песком или противогололедными составами и материалами
	1 раз в сутки

во время

гололеда

	3.2.7
	Очистка урн от мусора
	1 раз в сутки

	3.2.8
	Уборка контейнерных площадок, площадок возле мусоросборных камер, расположенных на придомовой территории
	1 раз в сутки

	4.3
	Механизированная уборка придомовой территории в холодный период года
	по мере необходимости,

но не менее

1 раза в месяц

	4.3.1
	Очистка от снега тротуаров шириной 2 м и более, проездов, автостоянок со сгребанием в снежную кучу
	

	4.3.2
	Погрузка снега погрузчиками в автосамосвалы
	

	4.3.3
	Перевозка снега на полигон автосамосвалами
	

	4.3.4
	Утилизация снега на полигоне
	

	4.4
	Работы, выполняемые ручным способом по содержанию придомовой территории, в теплый (весенне-летний) период года
	

	4.4.1
	Уборка и подметание придомовой территории,

в том числе территории детской площадки
	2 раза в месяц

	4.4.2
	Уборка и подметание крыльца и площадки у входа в подъезд
	1 раз в сутки

	4.4.3
	Очистка урн от мусора, установленных возле подъездов
	1 раз в сутки

	4.4.4
	Промывка урн, установленных возле подъездов
	1 раз в месяц

	4.4.5
	Уборка , площадок возле мусоросборных камер, расположенных на придомовой территории
	1 раз в сутки

	4.4.6
	Выкашивание газонов, расположенных на придомовой территории

Вырезка сухих ветвей и деревьев, расположенных на придомовой территории
	2 раза в течение периода

по мере

необходимости

	4.4.7
	Уборка газонов, расположенных на придомовой

территории
	1 раз в трое

суток

	4.5
	Работы по содержанию элементов и объектов благоустройства,  расположенных на придомовой территории и предназначенных для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома (детские и спортивные площадки, хозяйственные площадки, площадки для выгула домашних животных, малые архитектурные формы, игровое и спортивное оборудование, скамейки, урны, иные виды оборудования и оформления, используемые, как составные части благоустройства многоквартирного дома).
	

	4.5.1
	Контроль состояния и выявление повреждений элементов благоустройства.

В случае выявления повреждений – проведение ремонтных работ, включая замену поврежденных элементов с последующей их окраской в теплый (весенне-летний) период (при необходимости)
	постоянно

незамедлительно

	4.5.2
	Контроль состояния и выявление повреждений

ограждения объектов благоустройства.

В случае выявления повреждений – замена поврежденных участков ограждения с последующей  их окраской в теплый (весенне-летний) период (при необходимости)
	постоянно

по мере

необходимости

	4.5.3
	Окрашивание поверхности бордюра
	1 раз в течение

периода

	4.6
	Организация сбора отходов I-IV классов опасности ( отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке утилизации, обезвреживанию, размещению отходов.
	

	4.6.1
	Организация мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп;

сбор отработанных ртутьсодержащих ламп

с последующей передачей в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов
	постоянно

по мере

необходимости

	5
	Осуществление аварийно-диспетчерского

обслуживания
	

	5.1.
	Осуществление текущего контроля за работой внутридомовых инженерных систем
	круглосуточно

	5.2
	Прием, регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей помещений

в многоквартирных домах об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем
	круглосуточно

	5.3
	Регистрация заявок в журнале заявок собственников и пользователей помещений в многоквартирных домах или в автоматизированной системе учета

таких заявок (при ее наличии)
	круглосуточно

	5.4
	Обеспечение хранения журнала заявок собственников и пользователей помещений в занимаемом аварийно-диспетчерской службой помещении

и ознакомление по желанию собственников и пользователей помещений в многоквартирных домах,

в отношении которых эта служба осуществляет

аварийно-диспетчерское обслуживание, с внесенными в журнал учета заявок записями
	постоянно

	5.5
	Принятие оперативных мер по обеспечению безопасности граждан в случае возникновения

аварийных ситуаций или угрозы их возникновения
	круглосуточно

	5.6
	Отражение сведений, полученных аварийно-диспетчерской службой в результате непрерывного контроля за работой инженерного оборудования,

в соответствующих журналах
	круглосуточно

	5.7
	Обеспечение громкоговорящей (двусторонней)

связи с пассажирами лифтов
	круглосуточно

	5.8
	Ликвидация засоров внутридомовой инженерной системы водоотведения и мусоропроводов внутри многоквартирных домов
	незамедлительно

	5.9
	Устранение аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и внутридомовых

систем отопления и электроснабжения
	незамедлительно

	5.10
	Обеспечение оповещения аварийных служб соответствующих ресурсоснабжающих организаций

о поступивших сигналах об аварии или повреждении внутридомовых инженерных систем холодного

и горячего водоснабжения, водоотведения и внутридомовых систем отопления и электроснабжения, информационно-телекоммуникационных сетей.


	незамедлительно при

поступлении сигналов

об аварии или повреждении

	5.11
	Устранение аварий и повреждений внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и внутридомовых систем отопления и электроснабжения, информационно-телекоммуникационных сетей,  входящих в состав общего имущества, самостоятельно либо

с привлечением служб соответствующих ресурсоснабжающих организаций.

В случаях, когда законодательством Российской Федерации предусмотрены специальные требования к осуществлению ресурсоснабжающими организациями деятельности по аварийно-диспетчерскому обслуживанию, аварийно-диспетчерская служба

сообщает об этом в аварийные службы соответствующих ресурсоснабжающих организаций

и контролирует устранение ими таких аварий

и повреждений
	круглосуточно

круглосуточно



	6
	Осуществление деятельности по управлению

многоквартирным домом в соответствии с установленными стандартами и правилами деятельности

по управлению многоквартирными домами,

в том числе 
	

	6.1
	Содержание паспортной службы
	

	6.1.1
	Регистрация и снятие с регистрационного учета граждан по месту пребывания  и по месту жительства. Ведение паспортной работы в соответствии

с действующим законодательством, выдача справок, касающихся проживающих в жилищном фонде, и прочие услуги
	постоянно

	6.1.2
	Сбор, обновление и хранение информации

о собственниках и нанимателях помещений

в многоквартирном доме, а также о лицах,

использующих общее имущество в многоквартирном доме на основании договоров (по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме), включая ведение актуальных

списков в электронном виде и (или) на бумажных носителях с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите персональных данных
	постоянно

	6.2
	Организация и осуществление расчетов за услуги

и работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме (включая услуги

и работы по его управлению) и коммунальные

услуги
	постоянно

	6.2.1
	Начисление обязательных платежей и взносов,

связанных с оплатой расходов на содержание

и ремонт общего имущества в многоквартирном
доме и коммунальных услуг, в соответствии

с требованиями законодательства Российской

Федерации
	постоянно

	6.2.2
	Оформление платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений

в многоквартирном доме

	1 раз в месяц

	6.2.3
	Осуществление расчетов с ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, поставленные по договорам ресурсоснабжения
	ежемесячно

	6.2.4
	Ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги, предусмотренную жилищным законодательством Российской Федерации
	постоянно


II. Перечень дополнительных услуг и работ: 

	    №п/п
	Наименование услуг и работ
	Периодичность выполнения услуг и работ
	Основание

	1
	Работы(услуги)по техническому обслуживанию системы ограничения доступа: IP-домофон
	
	Акт об установке дополнительного оборудования и передаче его в состав общего имущества от 01.03.2025, Протокол ОСС №1 от 11.09.2024

	1.1
	Проведение внешнего осмотра системы на предмет механических повреждений
	раз в 2 недели
	

	1.2
	Проверка прочности и надежности крепежа элементов системы
	раз в 2 недели
	

	1.3
	Проверка коммутационных разъемов
	ежемесячно
	

	1.4
	Диагностика кабельных трасс 
	ежемесячно
	

	1.5
	Внешний осмотр составных частей системы на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.п.
	раз в 2 недели
	

	1.6
	Проверка работоспособности составных частей системы
	ежемесячно
	

	1.7
	Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах
	1 раз в год
	

	1.8
	Проверка электронных систем на работоспособность
	раз в 2 недели
	

	2
	Работы (услуги) по техническому обслуживанию системы  видеонаблюдения с регистрацией событий
	
	Акт об установке дополнительного оборудования и передаче его в состав общего имущества от 01.03.2025, протокол ОСС №1 от 11.09.2024

	2.1
	Проведение внешнего осмотра системы на предмет механических повреждений
	раз в 2 недели
	

	2.2
	Проверка прочности и надежности крепежа элементов системы
	раз в 2 недели
	

	2.3
	Проверка коммутационных разъемов
	ежемесячно
	

	2.4
	Очистка линз и стеклянных поверхностей камер от пыли и грязи
	ежемесячно
	

	2.5
	Настройка видеокамер и объективов
	ежемесячно
	

	2.6
	Проверка работоспособности программного обеспечения сервера
	ежемесячно
	

	2.7
	Диагностика кабельных трасс и системы питания видеокамер
	ежемесячно
	

	2.8
	Внешний осмотр составных частей системы на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.п.
	раз в 2 недели
	

	2.9
	Проверка работоспособности составных частей системы
	ежемесячно
	

	2.10
	Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах
	ежемесячно
	

	3
	Работы по техническому обслуживанию шлагбаумов
	
	Акт об установке дополнительного оборудования и передаче его в состав общего имущества от 01.10.2025, протокол ОСС №1 от 11.09.2024

	3.1
	Проведение внешнего осмотра системы на предмет механических повреждений
	1 раз в месяц
	

	3.2
	Проверка прочности и надежности крепежа элементов системы (протяжка механизма, смазка и регулировка)
	1 раз в месяц
	

	3.3
	Проведение комплексной диагностики
	ежемесячно
	

	3.4
	Устранение неисправностей, не требующих замены деталей
	по необходимости,  в течении 3 дней при наличии запасных частей
	

	3.5
	Восстановление автоматики, дистанционного управления
	по необходимости, в течении 3 дней при наличии запасных частей
	

	4.
	Контроль работоспособности системы автоматического распознавания сирен экстренных служб
	круглосуточно
	


От лица Управляющей организации:

                          От лица Собственника:
Директор  _________________ А.А. Русин                                    ___________________​    __________

                                                                                                                                        (Ф.И.О.)                                     подпись                                                                                                             
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	

	
	
	
	

	

	
	
	
	

	

	

	

	
	
	
	

	


