Перечень  мероприятий в отношении общего имущества собственников помещений в МКД, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов на 2022г..

| № П/П; Наименование мероприятия; Цель мероприятия; Возможные исполнители мероприятий; Ориентировочные расходы на проведение мероприятий Руб.; Объем ожидаемого снижения используемых коммунальных ресурсов %; Срок окупаемости мероприятий Мес.. |
| --- |
| Перечень основных мероприятий в отношении общего имущества в МКД ул. Энергетиков, 26 |  |  |  |  |  |  |
| Система отопления |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена чугунных радиаторов на биметаллические | Повышение энергоэффективности отопительных приборов | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 550 руб./секция | 8-12% | 5 лет |
|  | Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления | Уменьшение теплопотерь | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 150 руб./экран | 1-3% | 1-3 лет |
|  | Сезонная промывка отопительной системы | Повышение энергоэффективности системы отопления | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | - | 5-10 % | - |
|  | Установка балансировочной запорной арматуры на стояки | Повышение энергоэффективности системы отопления | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 3000 руб./сборка | 3-7 % | 3-5 лет |
|  | Теплоизоляция трубопроводов в тех.этажах | Уменьшение теплопотерь | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 50-120 руб./м.п. | до 7% | 1-3 лет |
| Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена светильников с лампами накаливания на энергосберегающие светильники в подвальном помещении | экономия потребления электрической энергии | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 12 000 | 80 % | 96 мес. |
| Дверные и оконные конструкции |  |  |  |  |  |  |
|  | Облицовка наружных стен тех.этажей теплоизоляционными плитами | Уменьшение потерь тепловой энергии | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 1000-1200 руб./м2 | до 40% | 3-5 лет |
|  | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезд и обеспечение автоматического закрывания дверей. | Снижение теплопотерь | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | Средства населения на содержание и ремонт общего имущества | 5 -9 % | 12 месяцев |
|  | Заделка и уплотнение оконных блоков, обеспечение плотного притвора оконных рам, восстановления остекления | Снижение теплопотерь | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | Средства населения на содержание и ремонт общего имущества | 5 -10 % | 10 месяцев |
|  | Установка, замена, заделка, уплотнение и утепление дверей мусорных камер | Снижение теплопотерь | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | Средства населения на содержание и ремонт общего имущества | 5 -10 % | 10 месяцев |