Перечень мероприятий для многоквартирного дома в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов

ООО «Управляющая компания ДЕЗ Восточного жилого района» на 2022г.

| №П/П | Наименование мероприятия |  | Цель мероприятия | Возможные исполнители мероприятий | Ориентировочные расходы на проведение мероприятий | Объем ожидаемого снижения используемых коммунальных ресурсов | Срок окупаемости мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень основных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме ул.Ленина, 65/2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Система отопления |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка и настройка балансировочных вентилей на обратный трубопровод системы отопления |  | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 3000 руб. сборка | 3-7 % | 3-5 лет. |
| 2 | АУУ с установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления параметров воды в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха. |  | 1)автоматическое регулирование параметров в системе отопления; 2)рациональное использование тепловой энергии; 3)экономия потребления тепловой энергии в системе отопления. | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» |  | 10 % | 36 мес. |
| 3; Приобретение и установка ручного балансировочного крана на стояки подъездного отопления; Снижение расхода теплоносителя; ООО «УК ДЕЗ ВЖР»; 3000 руб. сборка; 2%; 36 мес. .. 4; Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления с применением энергоэффективных материалов; 1)рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления.; ООО «УК ДЕЗ ВЖР»; 50-120 руб. п.м.; 2%; 24 мес.. Система горячего водоснабжения |
| 5 | Установка и настройка балансировочных вентилей на обратный трубопровод ГВС |  | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии в системе ГВС | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 3000 руб. сборка | 1% | 18 мес. |
| 6 | Ремонт изоляции трубопроводов системы ГВС с применением энергоэффективных материалов |  | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии в системе ГВС | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 50-120 руб. п.м. | 2% | 24 мес. |
| Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Замена светильников с лампами накаливания на энергосберегающие светильники в подвальном помещении |  | Экономия потребления электрической энергии | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 18000 | 80% | 96 месяцев |
| Дверные и оконные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Утепление и уплотнение дверей тамбуров | - Снижение утечек тепла через двери подъездов - Рациональное использование тепловой энергии | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» |  |  |  |
|  |  | Перечень дополнительных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме. |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Утепление чердачного перекрытия | - Снижение утечек тепла через ограждающие конструкции чердачного помещения - Равциональное использование тепловой энергии | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» |  |  |  |