Перечень мероприятий для многоквартирного дома в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов  ООО «Управляющая компания ДЕЗ Восточного жилого района» на 2022г.

| № П/П | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Возможные исполнители мероприятий | Ориентировочные расходы на проведение мероприятий | Объем ожидаемого снижения используемых коммунальных ресурсов | Срок окупаемости мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень основных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме Нагорная 7 |  |  |  |  |  |  |
| - Система отопления |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение работ по ревизии систем отопления с заменой, регулировкой запорно – регулирующей арматуры | Рациональное использование тепловой энергии Экономия тепловой энергии в системе отопления Снижение расхода теплоносителя | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 589 руб. за 1 ед. сборки СО | 5- 10 % | 9 месяцев |
| 2 | Регулировка системы отопления | Снижение расхода теплоносителя | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | Средства населения на содержание и ремонт общего имущества | 5 % | 9 месяцев |
| 3 | Проведение планово-профилактических работ на системе отопления | Безаварийная работа системы отопления | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | Средства населения на содержание и ремонт общего имущества | 5-10 % | 36 месяцев |
| 4. | Промывка трубопроводов и стояков систем отопления | Улучшение качества работы системы отопления в отопительный период | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | Средства населения на содержание и ремонт общего имущества | 5-10 % | 36 месяцев |
| 5. | Опрессовка системы отопления | Улучшение качества работы системы отопления в отопительный период | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | Средства населения на содержание и ремонт общего имущества | 5-10 % | 36 месяцев |
| 6. | Приобретение и установка ручного балансировочного крана на тепловом узле, на стояках подъездного отопления . | Снижение расхода теплоносителя | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 18400 | 10-30 % | 9 месяцев |
| - Система горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена запорной арматуры | Улучшение качества работы системы отопления в отопительный период | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | Средства населения на содержание и ремонт общего имущества | 5 -10 % | 12 месяцев |
| 2. | Проведение планово-профилактических работ на системе водоснабжения. | Безаварийная работа системы водоснабжения | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | Средства населения на содержание и ремонт общего имущества | 5 -10 % | 12 месяцев |
| 3. | Промывка трубопроводов и стояков систем водоснабжения | Улучшение качества работы системы ГВС | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | Средства населения на содержание и ремонт общего имущества | 5 -10 % | 12 месяцев |
| - Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена ламп накаливания на энергоэффективные в МОП | Рациональное и экономное использование электрической энергии | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 3600 | 5 -10 % | 12 месяцев |
| 2. | Установка ламп с датчиками движения в МОП | Снижение потерь электрической энергии | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | 17000 | 5 -10 % | 12 месяцев |
| 2 | Проведение планово-профилактических работ электрооборудования | Безаварийная работа системы электроснабжения | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | Средства населения на содержание и ремонт общего имущества | 5 -10 % | 12 месяцев |
| 3. | Ревизия ВРУ, общедомовых щитков | Безаварийная работа системы электроснабжения | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | Средства населения на содержание и ремонт общего имущества | 5 -10 % | 12 месяцев |
| 4. | Ревизия, замена оборудования для автоматического включения наружного освещения входных групп | Снижение потерь электрической энергии | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | Средства населения на содержание и ремонт общего имущества | 5 -10 % | 12 месяцев |
| - Дверные и оконные конструкции |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезд и обеспечение автоматического закрывания дверей. | Снижение теплопотерь | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | Средства населения на содержание и ремонт общего имущества | 5 -10 % | 12 месяцев |
| 2 | Заделка и уплотнение оконных блоков, обеспечение плотного притвора оконных рам, восстановления остекления | Снижение теплопотерь | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» | Средства населения на содержание и ремонт общего имущества | 5 -10 % | 12 месяцев |
| - Перечень дополнительных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Совместное снятие показаний общедомовых и индивидуальных приборов учета | Привлечение собственников к МКД к анализу объемов потребления коммунальных ресурсов | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» |  |  |  |
| 2. | Предоставление собственникам информации о среднемесячном удельном расходе коммунальных ресурсов МКД | Привлечение собственников к МКД к анализу объемов потребления коммунальных ресурсов | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» |  |  |  |
| 3. | Подготовка технических условий на замену чугунных радиаторов, металлических стояков на более эффективные материалы | Снижение потерь, экономное использование тепловой энергии | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» |  |  |  |
| 4. | Установка индивидуальных приборов учета э/энергии, холодного водоснабжения по заявлениям собственников | Учет потребления электрической энергии и холодного , горячего водоснабжения | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» |  |  |  |
| 5. | Проведение поверки приборов учета ХГВС | Учет потребления холодного , горячего водоснабжения | ООО «УК ДЕЗ ВЖР» |  |  |  |