Состав и техническое состояние  общего имущества многоквартирного дома.

- Адрес многоквартирного дома  -  ул. 30 лет Победы, 37

- Серия – индивидуальный проект

- Год постройки  - 2017

- Этажность  - 19

5*.Количество квартир  -  258

6* Общая площадь помещений: жилых (квартир) и нежилых в собственности физ . и юр.лиц) -  15493,9** м2;

7.Общая площадь многоквартирного дома в управлении  -19410,8 **  м2 в т.ч.:

а)Общая площадь жилых помещений  (квартир) –  13762,9 * м2;

б)Общая площадь нежилых помещений    в собственности (физических, юридических лиц) – 1731 * м2;

в) общее имущество –   3916,9** м2 в том числе:

- цок.  Этаж. -   входит в МОП **   м2;

- чердак – 0**м2.

- лестничные клетки –  площадь л/клетки/уборочная площадь л.кл. 925,2/1202,6** м2;

- места общего пользования (коридоры, лифтовые холлы,  вестибюли, лифтовые шахты, тамб ),  – 2498,5** м2;

- помещения общего назначения (консъержка,  эл. щитовые , ИТП, С.У.мусорокамера, машин. отделение,насосн. ) –   215,8 ** м2.

8.Степень износа по данным государственного технического учёта (БТИ)       0 %       - на 2017 г.

9. Год последнего комплексного капитального ремонта -

10***.Площадь земельного участка , входящего в состав общего имущества многоквартирного дома (в обслуживании)–  7358**   м2;

11.Кадастровый номер земельного участка – 86:10:0101210:37

12.Дом оборудован: горячим холодным водоснабжением, отоплением центральным,  электроснабжением,  канализацией центральной, мусоропроводом, лифтом

- Помещения и инженерные коммуникации общего пользования.

| № п/п | Наименование элемента общего имущества | Параметры | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фасад в т.ч.: | С наружным утеплением mинераловатными плитами Rockwool и облицовкой профлистом по металлическому каркасу |  |
| 1.1 | Фундаменты | Вид фундамента - Ж/б монолитные ростверки по свайному основанию материал фундамента - железобетон | удовлетворительное |
| 1.2 | Стены | Материал стен -Ж/б колонны монолитные + газобетонные блоки | удовлетворительное |
| 1.3 | Двери | Количество дверей, ограждающих вход в помещения общего пользования (входные, тамбурные, подвальные, помещений мусорокамер) 213 шт., из них: - деревянных - 0 шт; - металлических 213 шт. | удовлетворительное |
| 1.4 | Окна | Количество окон, расположенных в помещениях общего пользования -207 - шт. | удовлетворительное |
| 1.5 | Лестницы | Сборные ж/б площадки и марши Количество лестничных маршей - 102 шт. | удовлетворительное |
| 2 | Мусоропровод | Количество - 3 шт. Количество загрузочных устройств - 51 шт. | удовлетворительное |
| 3 | Технические этажи (чердак) | Площадь - 0** м2 | отсутствует (проектом не предусмотрено) |
| 4 | Кровля | Вид кровли - рулонная с внутренним водостоком Материал кровли - рулонная ; Площадь кровли - ** м2 |  |
| 5 | Цокольный этаж | Площадь - 80 ** м2 (входит в МОП) Перечень инженерных коммуникаций, проходящих через подвал: - система отопления; - холодное горячее водоснабжение; - канализация; - сети электроснабжения; | удовлетворительное |
| 6 | Общедомовая система отопления. | Диаметр: ф20 – ф100 мм. материал: сталь. Общедомовой индивидуальный тепловой пункт: Есть | удовлетворительное |
| 7 | Общедомовая система холодного водоснабжения | Диаметр: ф15, ф20, ф25, ф32, ф50 мм. Материал: оцинкованная стальная | удовлетворительное |
| 8 | Общедомовая система горячего водоснабжения | ИТП. Диаметр: ф15, ф20, ф25, ф32, ф50 мм. Материал: оцинкованная стальная | удовлетворительное |
| 9 | Общедомовые приборы учёта. | Перечень установленных приборов учёта: - холодной воды - 1 шт. - тепловой энергии - 1 шт. | удовлетворительное |
| 10 | Общедомовая система канализации | Диаметр: ф 50, ф100 мм. Материал: чугун, ПВХ. | удовлетворительное |
| 11 | Система ливневой канализации | Диаметр: ф 89, ф100 мм. Материал: сталь | удовлетворительное |
| 12 | Система вентиляции | Тип: естественная | удовлетворительное |
| 13 | Наружные сети: |  |  |
| 14 | Общедомовая система электроснабжения: -общедомовые приборы учёта электроэнергии - этажные щиты распределительные - вводно-рапределительные устройства | Количество - 6 шт. Количество - 66 шт. Количество - 2 комплекта. | удовлетворительное |
| 15 | Магистральные сети электроснабжения | Материал : медь | удовлетворительное |
| 16 | Сети внутриподъездного освещения | Материал: Энергосберегающие светильники- шт. Светодиодные- 637 шт. | удовлетворительное |
| 17 | Сети надподъездного освещения | Светильники 110 шт. | удовлетворительное |
| 18 | Сети подвального освещения | Есть медь светильники энергосберегающие- 15 шт. | удовлетворительное |
| 19 | Лифтовые и иные шахты. | Количество лифтовых шахт - 6 шт. | удовлетворительное |
| 20 | Лифты и лифтовое оборудование | Количество лифтов - 6 шт. | удовлетворительное |
| 21 | Система коллективного приёма телевидения (СКПТ) | Тип : проектом не предусмотрено |  |
| 22 | Общедомовая система внутреннего противопожарного водопровода (сухотруба) | Количество кранов - шт. 54 шт; Противопожарный водопровод. Сухотруб. | удовлетворительное |
| 23 | Общедомовая система дымоудаления | Количество - 3 ед. Проектом предусмотрена | удовлетворительное |
| 24 | Общедомовая пожарная сигнализация | Количество - 3 ед. Проектом предусмотрена | удовлетворительное |
| 25 | Указатели наименования улицы, переулка, проспекта на фасаде дома | Количество - 2 шт. | удовлетворительное |
| 26** | Общая площадь | Земельного участка - 7358 ** м2. в т.ч.: площадь застройки - 1546,2** м2 асфальт - 4902,5 м2 (4823,0+79,5) грунт - 283,7 м2 газон - 625,6 м2 |  |
| 27 | Элементы благоустройства | 1.Детское игровое оборудование - 6 шт. в том числе: - карусель код 4192; - песочный дворик код 4256; - домик-беседка код 4307; - двойные качели на деревянных стойках код 4142; - турник - брусья 2. Урны - 5 шт. 3. Скамейки – 5 шт. | удовлетворительное |

Примечания:

* Данные  изменяемые – в соответствии с     техническими паспортами  жилых и нежилых помещений ,  предоставляемыми собственниками данных помещений.

**Площади, которые будут  изменены, при  наличии в  ООО «УК ДЕЗ ВЖР»  техпаспорта МКД.

*** Площади, изменяемые  в  соответствии с кадастровыми паспортами земельных   участков  и исполнительными схемами выполненных  работ по ремонту придомовой территории.

От лица Управляющей организации:		                          От лица Собственника:

Директор  _________________ А.А. Русин                                 _____________________       __________

(Ф.И.О.)                                              подпись

Приложение № 2 к договору управления многоквартирным домом

«Перечень услуг и работ по управлению многоквартирным домом, содержанию

и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 37»*

| № п/п |  | Наименование услуг и работ | Периодичность выполнения услуг и работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций многоквартирных домов (конструктивных элементов жилых зданий) |  |  |  |
| 1.1 |  | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам с устранением выявленных нарушений | постоянно |  |  |
| 1.1.2 |  | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с устранением выявленных нарушений путем разработки контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детального обследования и составления плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций | постоянно |  |  |
| 1.1.3 |  | Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента с устранением выявленных нарушений путем восстановления их работоспособности | постоянно |  |  |
| 1.2 |  | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами |  |  |  |
| 1.2.1 |  | Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений с устранением выявленных нарушений | постоянно |  |  |
| 1.2.2 |  | Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков и принятие мер: | постоянно |  |  |
|  |  | исключающих подтопление этих помещений, в том числе путем откачки грунтовых вод | постоянно |  |  |
|  |  | исключающих захламление, загрязнение и загромождение этих помещений | постоянно |  |  |
|  |  | обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями | постоянно |  |  |
| 1.2.3 |  | Контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них с устранением выявленных неисправностей | постоянно |  |  |
| 1.2.4 |  | Установка сеток и решеток на проемы, каналы и отверстия для защиты от проникновения грызунов | по мере необходимости |  |  |
| 1.2.5 |  | Дезинфекция, дератизация и дезинсекция подвальных помещений и технических подполий | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |  |  |
| 1.2.6 |  | Обеспечение освещения подвальных помещений и технических подполий, включая смену перегоревших лампочек | по мере необходимости |  |  |
| 1.3 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен |  |  |  |
| 1.3.1 |  | Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств. В случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен и восстановлению проектных условий их эксплуатации с последующим выполнением этого плана мероприятий | постоянно согласно плану мероприятий |  |  |
| 1.3.2 |  | Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков. В случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен и восстановлению проектных условий их эксплуатации с последующим выполнением этого плана мероприятий | постоянно согласно плану мероприятий |  |  |
| 1.3.3 |  | Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков. В случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен и восстановлению проектных условий их эксплуатации с последующим выполнением этого плана мероприятий | постоянно согласно плану мероприятий |  |  |
| 1.4 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий |  |  |  |
| 1.4.1 |  | Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявление прогибов, трещин и колебаний. В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ | постоянно согласно плану мероприятий |  |  |
| 1.4.2 |  | Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит. В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ | постоянно согласно плану мероприятий |  |  |
| 1.4.3 |  | Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия). В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ | постоянно согласно плану восстановительных работ |  |  |
| 1.5 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов |  |  |  |
| 1.5.1 |  | Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали. В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ | постоянно согласно плану восстановительных работ |  |  |
| 1.5.2 |  | Контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона, состояния металлических закладных деталей в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами. В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ | постоянно согласно плану восстановительных работ |  |  |
| 1.5.3 |  | Выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами. В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ | постоянно согласно плану восстановительных работ |  |  |
| 1.6 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш |  |  |  |
| 1.6.1 |  | Проверка кровли (крыши) на отсутствие протечек | постоянно |  |  |
| 1.6.2 |  | Устранение нарушений, приводящих к протечкам | незамедлительно |  |  |
| 1.6.3 |  | Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше. В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ | постоянно согласно плану восстановительных работ |  |  |
| 1.6.4 |  | Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока. В случае выявления нарушений, приводящих к протечкам, – их устранение. В остальных случаях – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ | постоянно незамедлительно согласно плану восстановительных работ |  |  |
| 1.6.5 |  | Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на крышах. В случае выявления нарушений, приводящих к протечкам, – их устранение. В остальных случаях – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ | постоянно незамедлительно согласно плану восстановительных работ |  |  |
| 1.6.6 |  | Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек. В случае выявления повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости) и проведение восстановительных работ | постоянно согласно плану восстановительных работ |  |  |
| 1.6.7 |  | Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий. В случае выявления нарушений, приводящих к протечкам, – их устранение. В остальных случаях – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ | постоянно незамедлительно согласно плану восстановительных работ |  |  |
| 1.6.8 |  | Проверка и очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год (весной и осенью) |  |  |
| 1.6.9 |  | Проверка и очистка кровли от скопления снега, снежных навесов, сосулек и наледи в осенний, весенний и зимний периоды | по мере необходимости |  |  |
| 1.6.10 |  | Проверка и восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами | по мере необходимости |  |  |
| 1.6.11 |  | Проверка и восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей | по мере необходимости |  |  |
| 1.6.12 |  | Дезинфекция, дератизация и дезинсекция чердачных помещений | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |  |  |
| 1.6.13 |  | Закрытие чердачных дверей и металлических решеток на замки | постоянно |  |  |
| 1.7 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц |  |  |  |
| 1.7.1 |  | Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях. В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ | постоянно согласно плану восстановительных работ |  |  |
| 1.7.2 |  | Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами. В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ | постоянно согласно плану восстановительных работ |  |  |
| 1.8 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов |  |  |  |
| 1.8.1 |  | Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков. В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ, в том числе ремонт и окраска отдельных элементов фасадов, а также герметизация стыков, заделка выбоин и трещин на поверхности блоков и панелей; укрепление, утепление, конопатка пазов и смена участков обшивки деревянных стен | постоянно согласно плану восстановительных работ |  |  |
| 1.8.2 |  | Контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.). В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ, включая ремонт и установку информационных знаков | постоянно согласно плану восстановительных работ |  |  |
| 1.8.3 |  | Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках. В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ | постоянно согласно плану восстановительных работ |  |  |
| 1.8.4 |  | Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами. В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ | постоянно согласно плану восстановительных работ |  |  |
| 1.8.5 |  | Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы). В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ, включая укрепление, утепление и мелкий ремонт входных дверей, а также установку пружин на них и самозакрывающихся устройствах | постоянно согласно плану восстановительных работ |  |  |
| 1.8.6 |  | Проверка и очистка выступающих элементов фасадов от скопления снега, снежных навесов, сосулек и наледи в осенний, весенний и зимний периоды | по мере необходимости |  |  |
| 1.9 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |  |
| 1.9.1 |  | Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов. В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ | постоянно согласно плану восстановительных работ |  |  |
| 1.9.2 |  | Проверка звукоизоляции и огнезащиты. В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ | постоянно согласно плану восстановительных работ |  |  |
| 1.10 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки помещений, относящихся к общему имуществу |  |  |  |
| 1.10.1 |  | Проверка состояния внутренней отделки. В случае угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию – устранение выявленных нарушений | постоянно согласно плану восстановительных работ |  |  |
| 1.11 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу |  |  |  |
| 1.11.1 |  | Проверка состояния основания и поверхностного слоя полов. В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ | постоянно согласно плану восстановительных работ |  |  |
| 1.12 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу |  |  |  |
| 1.12.1 |  | Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений. В случае выявления нарушений в отопительный период (с сентября по май) проведение ремонта, включая утепление оконных проемов и замену разбитых стекол. В остальных случаях – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ | постоянно незамедлительно согласно плану восстановительных работ |  |  |
| 2 |  | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества |  |  |  |
| 2.1 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода. При выявлении засоров – их устранение. При выявлении повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ, включая восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств мусоропроводов, крышек мусороприемных клапанов и шиберных устройств | еженедельно незамедлительно согласно плану восстановительных работ |  |  |
| 2.1.2 |  | Удаление мусора из мусоросборных камер | ежедневно |  |  |
| 2.1.3 |  | Чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования, а также сменных мусоросборников | 1 раз в месяц |  |  |
| 2.2 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |  |  |
| 2.2.1 |  | Техническое обслуживание и управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем. В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ | постоянно согласно плану восстановительных работ |  |  |
| 2.2.2 |  | Контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки. В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ | постоянно согласно плану восстановительных работ |  |  |
| 2.2.3 |  | Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений | по мере необходимости |  |  |
| 2.2.4 |  | Устранение выявленных нарушений и неисправностей систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях | незамедлительно |  |  |
| 2.2.5 |  | Контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления. В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ | постоянно согласно плану восстановительных работ |  |  |
| 2.2.6 |  | Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов. В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ | постоянно согласно плану восстановительных работ |  |  |
| 2.3 |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего) и водоотведения в многоквартирных домах с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением |  |  |  |
| 2.3.1 |  | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах) | постоянно |  |  |
| 2.3.2 |  | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) | постоянно |  |  |
| 2.3.3 |  | Принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения, а также герметичности систем | незамедлительно |  |  |
| 2.3.4 |  | Контроль состояния контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) | постоянно |  |  |
| 2.3.5 |  | Замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) | по мере необходимости |  |  |
| 2.3.6 |  | Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу | по мере необходимости |  |  |
| 2.3.7 |  | Контроль состояния участков трубопроводов, элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации, а также соединительных элементов | постоянно |  |  |
| 2.3.8 |  | Восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации | незамедлительно |  |  |
| 2.3.9 |  | Восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации | незамедлительно |  |  |
| 2.3.10 |  | Переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока | по мере необходимости |  |  |
| 2.3.11 |  | Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе | незамедлительно |  |  |
| 2.3.12 |  | Прочистка ливневой канализации | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |  |  |
| 2.3.13 |  | Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | ежегодно после окончания отопительного периода, а также при текущем ремонте с заменой труб |  |  |
| 2.3.14 |  | Проведение пробных пусконаладочных работ | ежегодно после окончания отопительного периода, а также при текущем ремонте с заменой труб |  |  |
| 2.4 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем отопления |  |  |  |
| 2.4.1 |  | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах) | постоянно |  |  |
| 2.4.2 |  | Контроль параметров теплоносителя (давления, температуры, расхода) | постоянно |  |  |
| 2.4.3 |  | Принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления, а также герметичности систем | незамедлительно |  |  |
| 2.4.4 |  | Контроль состояния контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) | постоянно |  |  |
| 2.4.5 |  | Замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) | по мере необходимости |  |  |
| 2.4.6 |  | Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, относящихся к общему имуществу | незамедлительно |  |  |
| 2.4.7 |  | Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | ежегодно после окончания отопительного периода, а также при текущем ремонте с заменой труб |  |  |
| 2.4.8 |  | Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления | 1 раз в год |  |  |
| 2.4.9 |  | Проведение пробных пусконаладочных работ | ежегодно после окончания отопительного периода, а также при текущем ремонте с заменой труб |  |  |
| 2.4.10 |  | Удаление воздуха из системы отопления | ежегодно после окончания отопительного периода, а также при текущем ремонте с заменой труб |  |  |
| 2.5 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов |  |  |  |
| 2.5.1 |  | Проверка исправности и работоспособности оборудования индивидуальных тепловых пунктов, в том числе устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения | постоянно |  |  |
| 2.5.2 |  | Выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах | по мере необходимости |  |  |
| 2.5.3 |  | Техническое обслуживание и ремонт установок автоматизации тепловых пунктов | постоянно |  |  |
| 2.5.4 |  | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) | постоянно |  |  |
| 2.6 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания коллективного (общедомового) прибора учета холодной воды, тепловой и электрической энергии (далее – коллективного прибора учета) |  |  |  |
| 2.6.1 |  | Контроль состояния и работоспособности коллективного прибора учета, в том числе наличие или отсутствие механических повреждений, течи и соответствующих пломб. В случае выявления нарушений и повреждений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ, включая очистку фильтров, замену неисправных элементов (расходомеров, магнитно-индукционых датчиков, преобразователей температуры и давления, запорной арматуры и т.д.) | постоянно согласно плану восстановительных работ |  |  |
| 2.6.2 |  | Техническое обслуживание коллективного прибора учета и его элементов | 1 раз в квартал |  |  |
| 2.6.3 |  | Снятие показаний коллективного прибора учета | ежемесячно |  |  |
| 2.6.4 |  | Обеспечение проведения поверок коллективного прибора учета | в сроки, установленные технической документацией на прибор учета |  |  |
| 2.6.5 |  | Проведение процедуры допуска (ввода) коллективного прибора учета в эксплуатацию: - проверка места установки, схемы подключения и состояния прибора учета, в том числе наличие или отсутствие механических повреждений и соответствующих пломб; - установка контрольной одноразовой номерной пломбы (контрольной пломбы) и (или) знаков визуального контроля; - составление акта допуска коллективного прибора учета в эксплуатацию | 1 раз в год и после установки (замены) прибора учета |  |  |
| 2.7 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электро- и телекоммуникационного оборудования |  |  |  |
| 2.7.1 |  | Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки | постоянно |  |  |
| 2.7.2 |  | Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения | постоянно |  |  |
| 2.7.3 |  | Техническое обслуживание и ремонт электрических и осветительных установок (проверка работы электроламп, при необходимости снятие и установка плафонов, смена и ремонт штепсельных розеток и другие работы), элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования | постоянно |  |  |
| 2.7.4 |  | Обеспечение освещения лестничных клеток и входов в подъезды путем смены перегоревших лампочек в холлах и тамбурах первых этажей, а также на лестничных клетках и входах в подъезды | постоянно |  |  |
| 3 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) |  |  |  |
| 3.1 |  | Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта | постоянно согласно графику |  |  |
| 3.2 |  | Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов): |  |  |  |
|  |  | - ежесменное техническое обслуживание; | 1 раз в смену |  |  |
|  |  | - текущее техническое обслуживание; | 1 раз в смену или сразу после несанкционированной поломки |  |  |
|  |  | - полугодовое техническое обслуживание | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
| 3.3 |  | Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов), включая ликвидацию сбоев в работе лифтов и системы диспетчерского контроля с обеспечением пуска остановившихся лифтов, а также проведение работ по освобождению пассажиров | круглосуточно |  |  |
| 3.4 |  | Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования | 1 раз в год по графику, по мере необходимости |  |  |
| 3.5 |  | Техническое обслуживание и ремонт электрических и осветительных установок лифтов | постоянно |  |  |
| 3.6 |  | Производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности | постоянно |  |  |
| 4 |  | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества |  |  |  |
| 4.1 |  | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества |  |  |  |
| 4.1.1 |  | Сухая уборка (подметание) тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов, включая очистку систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов) | 1 раз в неделю |  |  |
| 4.1.2 |  | Влажная уборка (подметание) тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов | 2 раза в неделю |  |  |
| 4.1.3 |  | Влажное подметание мест перед загрузочными клапанами мусоропроводов | ежедневно |  |  |
| 4.1.4 |  | Мытье пола лестничных площадок, маршей, холлов, тамбуров, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, коридоров, галерей | 2 раза в месяц |  |  |
| 4.1.5 |  | Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек | 1 раз в год |  |  |
| 4.1.6 |  | Мытье окон | 1 раз в год |  |  |
| 4.2 |  | Работы, выполняемые ручным способом по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее – придомовая территория) в холодный (осенне-зимний) период года |  |  |  |
| 4.2.1 |  | Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | по мере необходимости |  |  |
| 4.2.2 |  | Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда в дни сильных снегопадов | 3 раза в сутки |  |  |
| 4.2.3 |  | Очистка (подметание) придомовой территории от наносного снега толщиной до 2 см в дни без снегопада | 1 раз в сутки |  |  |
| 4.2.4 |  | Очистка придомовой территории (тротуаров) от наледи и льда | 1 раз в двое суток во время гололеда |  |  |
| 4.2.5 |  | Очистка и подметание крыльца и площадки у входов в подъезд от наледи и снега | 1 раз в сутки |  |  |
| 4.2.6 |  | Посыпка территории песком или противогололедными составами и материалами | 1 раз в сутки во время гололеда |  |  |
| 4.2.7 |  | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки |  |  |
| 4.2.8 |  | Уборка контейнерных площадок, площадок возле мусоросборных камер, расположенных на придомовой территории | 1 раз в сутки |  |  |
| 4.3 |  | Механизированная уборка придомовой территории в холодный период года | по мере необходимости, но не менее 1 раза в месяц |  |  |
| 4.3.1 |  | Очистка от снега тротуаров шириной 2 м и более, проездов, автостоянок со сгребанием в снежную кучу |  |  |  |
| 4.3.2 |  | Погрузка снега погрузчиками в автосамосвалы |  |  |  |
| 4.3.3 |  | Перевозка снега на полигон автосамосвалами |  |  |  |
| 4.3.4 |  | Утилизация снега на полигоне |  |  |  |
| 4.4 |  | Работы, выполняемые ручным способом по содержанию придомовой территории, в теплый (весенне-летний) период года |  |  |  |
| 4.4.1 |  | Уборка и подметание придомовой территории, в том числе территории детской площадки | 2 раза в месяц |  |  |
| 4.4.2 |  | Уборка и подметание крыльца и площадки у входа в подъезд | 1 раз в сутки |  |  |
| 4.4.3 |  | Очистка урн от мусора, установленных возле подъездов | 1 раз в сутки |  |  |
| 4.4.4 |  | Промывка урн, установленных возле подъездов | 1 раз в месяц |  |  |
| 4.4.5 |  | Уборка контейнерных площадок, площадок возле мусоросборных камер, расположенных на придомовой территории | 1 раз в сутки |  |  |
| 4.4.6 |  | Выкашивание газонов, расположенных на придомовой территории Вырезка сухих ветвей и деревьев, расположенных на придомовой территории | 2 раза в течение периода по мере необходимости |  |  |
| 4.4.7 |  | Уборка газонов, расположенных на придомовой территории | 1 раз в трое суток |  |  |
| 4.5 |  | Работы по содержанию элементов и объектов благоустройства, расположенных на придомовой территории и предназначенных для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома (детские и спортивные площадки, хозяйственные площадки, площадки для выгула домашних животных, малые архитектурные формы, игровое и спортивное оборудование, скамейки, урны, иные виды оборудования и оформления, используемые, как составные части благоустройства многоквартирного дома). |  |  |  |
| 4.5.1 |  | Контроль состояния и выявление повреждений элементов благоустройства. В случае выявления повреждений – проведение ремонтных работ, включая замену поврежденных элементов с последующей их окраской в теплый (весенне-летний) период (при необходимости) | постоянно незамедлительно |  |  |
| 4.5.2 |  | Контроль состояния и выявление повреждений ограждения объектов благоустройства. В случае выявления повреждений – замена поврежденных участков ограждения с последующей их окраской в теплый (весенне-летний) период (при необходимости) | постоянно по мере необходимости |  |  |
| 4.5.3 |  | Окрашивание поверхности бордюра | 1 раз в течение периода |  |  |
| 4.6 |  | Работы по обеспечению накопления отходов |  |  |  |
| 4.6.1 |  | Организация и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; обслуживание и очистка контейнерных площадок | постоянно 1 раз в сутки |  |  |
| 4.6.2 |  | Организация накопления отходов I – IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.); передача отходов I – IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов | постоянно по мере накопления |  |  |
| 4.7 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности |  |  |  |  |
| 4.7.1 | Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты |  |  | постоянно |  |
| 4.7.2 | Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации |  |  | постоянно |  |
| 4.7.3 | Техническое обслуживание и ремонт систем автоматической пожарной сигнализации, электрических установок систем дымоудаления, внутреннего противопожарного водопровода |  |  | постоянно |  |
| 5 |  | Осуществление аварийно-диспетчерского обслуживания |  |  |  |
| 5.1 |  | Осуществление текущего контроля за работой внутридомовых инженерных систем | круглосуточно |  |  |
| 5.2 |  | Прием, регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей помещений в многоквартирных домах об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем | круглосуточно |  |  |
| 5.3 |  | Регистрация заявок в журнале заявок собственников и пользователей помещений в многоквартирных домах или в автоматизированной системе учета таких заявок (при ее наличии) | круглосуточно |  |  |
| 5.4 |  | Обеспечение хранения журнала заявок собственников и пользователей помещений в занимаемом аварийно-диспетчерской службой помещении и ознакомление по желанию собственников и пользователей помещений в многоквартирных домах, в отношении которых эта служба осуществляет аварийно-диспетчерское обслуживание, с внесенными в журнал учета заявок записями | постоянно |  |  |
| 5.5 |  | Принятие оперативных мер по обеспечению безопасности граждан в случае возникновения аварийных ситуаций или угрозы их возникновения | круглосуточно |  |  |
| 5.6 |  | Отражение сведений, полученных аварийно-диспетчерской службой в результате непрерывного контроля за работой инженерного оборудования, в соответствующих журналах | круглосуточно |  |  |
| 5.7 |  | Обеспечение громкоговорящей (двусторонней) связи с пассажирами лифтов | круглосуточно |  |  |
| 5.8 |  | Ликвидация засоров внутридомовой инженерной системы водоотведения и мусоропроводов внутри многоквартирных домов | незамедлительно |  |  |
| 5.9 |  | Устранение аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и внутридомовых систем отопления и электроснабжения | незамедлительно |  |  |
| 5.10 |  | Обеспечение оповещения аварийных служб соответствующих ресурсоснабжающих организаций о поступивших сигналах об аварии или повреждении внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и внутридомовых систем отопления и электроснабжения, информационно-телекоммуникационных сетей. | незамедлительно при поступлении сигналов об аварии или повреждении |  |  |
| 5.11 |  | Устранение аварий и повреждений внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и внутридомовых систем отопления и электроснабжения, информационно-телекоммуникационных сетей, входящих в состав общего имущества, самостоятельно либо с привлечением служб соответствующих ресурсоснабжающих организаций. В случаях, когда законодательством Российской Федерации предусмотрены специальные требования к осуществлению ресурсоснабжающими организациями деятельности по аварийно-диспетчерскому обслуживанию, аварийно-диспетчерская служба сообщает об этом в аварийные службы соответствующих ресурсоснабжающих организаций и контролирует устранение ими таких аварий и повреждений | круглосуточно круглосуточно |  |  |
| 6 |  | Осуществление деятельности по управлению многоквартирным домом в соответствии с установленными стандартами и правилами деятельности по управлению многоквартирными домами, в том числе |  |  |  |
| 6.1 |  | Содержание паспортной службы |  |  |  |
| 6.1.1 |  | Регистрация и снятие с регистрационного учета граждан по месту пребывания и по месту жительства. Ведение паспортной работы в соответствии с действующим законодательством, выдача справок, касающихся проживающих в жилищном фонде, и прочие услуги | постоянно |  |  |
| 6.1.2 |  | Сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество в многоквартирном доме на основании договоров (по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме), включая ведение актуальных списков в электронном виде и (или) на бумажных носителях с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите персональных данных | постоянно |  |  |
| 6.2 |  | Организация и осуществление расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме (включая услуги и работы по его управлению) и коммунальные услуги | постоянно |  |  |
| 6.2.1 |  | Начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирномдоме и коммунальных услуг, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | постоянно |  |  |
| 6.2.2 |  | Оформление платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме | 1 раз в месяц |  |  |
| 6.2.3 |  | Осуществление расчетов с ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, поставленные по договорам ресурсоснабжения | ежемесячно |  |  |
| 6.2.4 |  | Ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по в несению платы за жилое помещение и коммунальные услуги, предусмотренную жилищным законодательством Российской Федерации | постоянно |  |  |

* Перечень (состав и периодичность) работ и услуг по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также размер платы за услуги по управлению многоквартирным домом и содержанию  общего имущества в многоквартирном доме,  определены на дату заключения договора управления многоквартирным домом без обследования общего имущества и подлежат корректировке после приема-передачи дома в фактическое управление ООО «УК ДЕЗ ВЖР» и технической документации на МКД путем внесения изменений в приложения №1, 2, 3.

От лица Управляющей организации:		                          От лица Собственника:

Директор  _________________ А.А. Русин                                    _____________________       __________

(Ф.И.О.)                                              подпись